- 医学教育网初级药师：《答疑周刊》2018年第26期

问题索引：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

2.【问题】关于玻璃仪器的洗涤，如下题，如何作答？

3.【问题】关于基准试剂，如下题，如何作答？

具体解答：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

【解答】药品检验基本技术这部分主要包括常用玻璃仪器的使用、洗涤和干燥方法；化学试剂的规格和常用溶液的配制及药品的鉴别、检查方法。[医学教育网原创]这部分内容与咱们医院检验工作密切相关，所以在学习过程中一定要结合实际情况进行理解性的记忆，另外就是对一些涉及到的数字部分可以进行相应的总结。比如，对于玻璃仪器用铬酸的洗涤，我们可以进行这样的总结：需用铬酸洗液浸泡洗涤，吸取洗液的量为移液管或吸量管全管的1／4；在酸式滴定管中加入少量铬酸洗液（用量约为滴定管体积的1/5）。[医学教育网原创]可以编制一个小顺口溜：移四滴五（疑似第五）。

2.【问题】关于玻璃仪器的洗涤，如下题，如何作答？

可用洗衣粉、去污粉等洗涤剂直接刷洗的玻璃仪器是

A.玻璃垂熔漏斗

B.容量瓶

C.移液管

D.烧杯

E.滴定管

【解答】对一般玻璃仪器，如锥形瓶、烧杯、试剂瓶等可用刷子蘸取肥皂、洗衣粉、去污粉等洗涤剂直接刷洗，对于不便用刷子刷洗的仪器，如滴定管、移液管、容量瓶、比色皿、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与特殊形状的仪器等，先用自来水冲洗，沥干，用合适的铬酸洗液浸泡后，再用自来水冲洗干净，最后用纯化水冲洗3次。[医学教育网原创]所以本题选择D。

3.【问题】关于基准试剂，如下题，如何作答？

药品检验中化学分析法通常使用的试剂是

A.化学纯试剂

B.分析纯试剂

C.优级纯试剂

D.专用试剂

E.基准试剂

【解答】应根据不同的工作要求和分析方法的灵敏度、选择性，合理地选用相应级别的试剂。药品检验中化学分析法通常使用分析纯试剂，标准溶液的配制和标定需用基准试剂，仪器分析法一般使用优级纯、分析纯或专用试剂。[医学教育网原创]所以正确答案为B。